固定式大功率干扰机设备
使用说明书

           产 品 名 称：固定式大功率干扰机设备 50W

产 品 型 号：S-BF11P50

目录
2重要使用说明


3使用安全须知


5一、 产品介绍


5二、 产品特点


5三、 设备参数


51、频段与功率


62、安全与标准


63、电气标准


64、机械参数


65、环境适应性


7四、 产品包装


9五、 操作说明


13六、 相关说明


14七、 用户保修


14本公司所有产品均可根据客户需求进行定制




感谢您使用本款固定式大功率信号干扰机设备。
为了您能尽快熟练的操作设备，我们随机配备了内容详尽的说明书，从中您可以获取有关产品各方面的知识。

在编写本手册时我们非常小心和严谨，并认为手册中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。
重要使用说明                                                                                                                          
· 为了避免不必要的损失，请勿擅自拆卸本设备。如果需要维修服务，请联系经销商及售后人员。

· 本设备以发射高强度电磁波产生作用，在电磁波反应敏感的区域或有高灵敏度电磁波接收备的环境中，请谨慎使用本设备。本设备可能会使基于Wi-Fi及蓝牙的电子设备无法正常工作。

· 存放本设备时，请断开主机与电池组连接。

· 放置和使用本设备时避免长时间日光暴晒。日光中的紫外线照射会导致外壳氧化变色。

· 使用本设备时，如有任何异常，请立即切断电池连接，再进行下一步处理。
使用安全须知                                                                                                                                        
负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。
存储、运输、使用要求
· 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
· 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
· 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。

· 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
· 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
· 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
· 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。

· 请勿擅自撕毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
· 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。

· 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。

电源要求

· 请严格遵守当地各项电气安全标准。

· 请务必使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
· 请务必使用设备标配的电源适配器。
· 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
· 对有接地要求的设备，请确保接地合规。
一产品介绍

固定式大功率信号干扰机，采用固定安装方式设计，外置交流供电。应用超高频扫频技术发射多种宽频信号，针对目前商用各移动通信频段，及wifi，卫星定位频段进行有效压制，适用于公共安全、电力系统、反恐领域、军事要地、航空机场、监狱看守、活动现场、养殖农场等低空安保要地。

1、 产品特点

◎ 反制信号全覆盖主流移动通信频段，及wifi，卫星定位频段；

◎ 采用全向天线，360度无死角，无差别进行反制；

◎ 采用超高频宽带无缝干扰技术，快速产生压制频段；
◎ 反制频段： 700M/800M/900M/1.5G/1.9G/2.1G/2.4G/2.5G/3.3G/3.6G/5.1G等 
2、 设备参数
1、频段与功率

	序号
	频段
	功率
	备注

	1
	758-803MHz
	50W（47±1dBm）
	

	2
	851-894MHz
	50W（47±1dBm）
	

	3
	939-960MHz
	50W（47±1dBm）
	

	4
	1525-1559MHz
	50W（47±1dBm）
	

	5
	1563-1587MHz
	50W（47±1dBm）
	

	6
	1610-1661MHz
	50W（47±1dBm）
	

	7
	1930-1990MHz
	50W（47±1dBm）
	

	8
	2110-2170MHz
	50W（47±1dBm）
	

	9
	2330-2390MHz
	50W（47±1dBm）
	

	10
	2400-2450MHz
	50W（47±1dBm）
	

	11
	2595-2690MHz
	50W（47±1dBm）
	

	12
	3350-3600MHz
	50W（47±1dBm）
	

	13
	5150-5850MHz
	50W（47±1dBm）
	


2、安全与标准

	序号
	指标
	参数
	备注

	1
	型号
	S-BGF11P50
	

	2
	防护等级
	IP56
	


3、环境适应性
	序号
	指标
	参数
	备注

	1
	工作温度
	－20℃～＋55℃
	

	2
	储存温度
	－40℃～＋65℃
	

	3
	推荐贮存温度
	20~30℃
	

	4
	相对湿度
	80%RH
	


3、 产品包装
产品实物

[image: image1.jpg]



装箱清单

	项目
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	天线
	
	

	3
	电源线
	
	


开始使用前，请检查设备包装内是否包含以上所有物品。如有缺失，请与我公司联系。
4、 操作说明

· 设备结合了多种使用频段以及未公布的频段；全向设备，需要制高点，放置越高设备覆盖距离越远。
5、 相关说明

根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。
· 必须先将天线连接好，再接通电源。主机工作时禁止取下天线。

· 设备应放置在通风较好的地点，尽量避开大型物体遮挡，以保证阻断效果。
· 为避免发生火灾及电击危险，防止设备产生无法修复的故障，请勿将本设备的任何部位及配件暴露在雨水中。若设备意外被雨水淋湿，请务必及时拆除电池并擦干水迹，将设备置于干燥通风的环境，待设备干燥后再使用。

· 本设备具有卫星定位信号阻断功能，严禁在未经允许的机场及航线周边使用。严禁未受训的人员操作本设备。
· 请务必仔细阅读相关内容正确使用。本设备以发射高强度电磁波产生作用，正确使用本设备对操作者的电磁辐射符合相关安全标准。
六 用户保修 
请详细阅读以下内容，本公司将以此作为保修依据。
· 本产品硬件保修1年，外购产品的具体保修内容按照随设备保修条款执行；
· 产品保修不包括安装支持，不涉及配件及耗材，如手册、电线、电缆；
· 下列情况造成的产品故障不在保修范围之内：
（1）由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作导致产品故障；
（2）由于撞击、火灾、水淹、人为疏忽、自然灾害及不可抗力引起的损坏；
（3）未经本公司授权的维修单位进行维修过的产品；

· 设备产生需保修内容，请及时与本公司售后人员联系。
本公司所有产品均可根据客户需求进行定制
6

